МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра СМАРТ технологий

Инженерный проект

«Применение технологии дополненной реальности для визуализации данных систем управления»

По дисциплине «Системы технического зрения в автоматизированных системах управления»

Вариант 1.1

Группа	201-325

Студент	Холодилов И.В.

Дата	01.06.2023

Преподаватель	Идиатулов Т.Т.

2023

Цель работы

Применить технологии дополненной реальности для визуализации данных систем управления.

Примечания

Визуализация мониторинговых данных функционирования промышленного оборудования средствами дополненной реальности Разработать систему, отображающую параметры работы промышленного робота-манипулятора, в том числе планируемую траекторию движения, с использованием средств дополненной реальности. Задано: источник данных – видеофайл или данные с камеры. Инструментарий разработки: Язык C#, библиотеки OpenCVSharp или AForgeNET для технического зрения, библиотека SharpGL для визуализации данных, маркеры дополненной реальности (ARTag, NyARToolkit, ARuco – на выбор).

Задачи

- Определить пространственную схему размещения визуальных элементов (виджетов) для отображения мониторинговых данных;

Рисунок 1 - Калибровка камеры для получения её параметров

Листинг 1 - Полученные параметры камер.

// Phone camera ////Mat cam; //Mat cam_matrix = new Mat(3, 3, MatType.CV_32FC1, new float[,] { { 526.20408999f, 0.0f, 322.86735703f }, { 0.0f, 700.59290589f, 251.29673666f }, { 0.0f, 0.0f, 1.0f } }); //// Dist coef //Mat dis_coef = new Mat(14, 1, MatType.CV_32FC1, new float[] { 4.02650246e-01f, -2.54183201e+00f, 1.08918704e-03f, 1.31942157e-03f, 5.01528391e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f }); ////Mat dis_coef = new Mat(5, 1, MatType.CV_32FC1, new float[] { 4.02650246e-01f, -2.54183201e+00f, 1.08918704e-03f, 1.31942157e-03f, 5.01528391e+00f}); // Web camera parameters //Mat cam; Mat cam_matrix = new Mat(3, 3, MatType.CV_32FC1, new float[,] { { 1.35662728e+03f, 0.0f, 2.91998600e+02f }, { 0.0f, 1.37532524e+03f, 2.25387379e+02f }, { 0.0f, 0.0f, 1.0f } }); // Dist coef Mat dis_coef = new Mat(14, 1, MatType.CV_32FC1, new float[] { -1.32575155e+00f, -7.35188200e+00f, 4.29782934e-02f, 7.66436446e-02f, 5.18928027e+01f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f });

Выполнить покадровое считывание методами openCV;

Листинг 2 - Покадровое чтение кадров в таймере.

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { try { if (is_video) { _capture.Read(_image); if (_image.Empty()) { Restart_but.Text = "Restart video"; is_video = false; } } else if (is_cam && _capture.IsOpened()) { _capture.Read(_image); } } catch { if (is_video) { Restart_but.Text = "Restart video"; is_video = false; } else if (is_cam) { Start_cam_but.Text = "Restart camera"; is_cam = false; } } if (is_picture ¦¦ is_video ¦¦ is_cam) { bool is_work = false; // Start working with image here => Mat rr = _image.Resize(new Size(640, 480)); // ...

Листинг 3 - Взятие изображения с web камеры.

private void Start_cam_but_Click(object sender, EventArgs e) { is_cam = true; Open_but.Enabled = false; _capture = new VideoCapture(1); _capture.Open(1); //_capture = new VideoCapture(0); //_capture.Open(0); }

Листинг 4 - Взятие изображения из видео файла.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { try { DialogResult res = openFileDialog1.ShowDialog(); if (res == DialogResult.OK) { if (openFileDialog1.FileName.Contains(".mp4") ¦¦ openFileDialog1.FileName.Contains(".avi")) { _capture = new VideoCapture(openFileDialog1.FileName); //_capture = new VideoCapture(_videoFile); is_video = true; } else { _image = new Mat(openFileDialog1.FileName); Main_picture.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(_image); is_picture = true; } } else MessageBox.Show("Error, you don't take any file."); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); MessageBox.Show("Error, your file have incorrect type. You must take .png, .jpg or .bmp."); } }

Распознать маркер на изображении, вычислить положение системы координат производственной ячейки относительно изображения (камеры);

Листинг 5 - Преобразование и детектирование Aruco меток с получением их положения в глобальной системе координат.

// BGR to GRAY Cv2.CvtColor(work_flow, work_flow, ColorConversionCodes.BGR2GRAY); // blur Cv2.GaussianBlur(work_flow, work_flow, new OpenCvSharp.Size(11, 11), 0); // Parameters foe Aruco Dictionary ff = CvAruco.GetPredefinedDictionary(PredefinedDictionaryName.Dict6X6_1000); var detectorParameters = DetectorParameters.Create(); detectorParameters.CornerRefinementMethod = CornerRefineMethod.Subpix; //detectorParameters.CornerRefinementMethod = CornerRefineMethod.None; detectorParameters.CornerRefinementWinSize = 9; // Detect Aruco and draw it CvAruco.DetectMarkers(work_flow, ff, out Point2f[][] corners_markers, out int[] id_markers, detectorParameters, out Point2f[][] ref_markers); CvAruco.DrawDetectedMarkers(out_flow, corners_markers, id_markers, Scalar.Crimson); if (id_markers.Length > 0) { for (int i = 0; i < id_markers.Length; i++) { if (id_markers[i] == 100) { is_work = true; Mat rvec = new Mat(); Mat tvec = new Mat(); Cv2.SolvePnP(objPoints, convert_array(corners_markers[i]), cam_matrix, dis_coef, rvec, tvec); //Cv2.DrawFrameAxes(out_flow, cam_matrix, dis_coef, rvec, tvec, 0.3f); distance_z = tvec.Get<double>(2); distance_x = tvec.Get<double>(0); distance_y = -tvec.Get<double>(1); tr_3D.angle_x = (float)rvec.Get<double>(0); tr_3D.angle_y = (float)rvec.Get<double>(1); tr_3D.angle_z = (float)-rvec.Get<double>(2); debug_1.Text = "Marker pose is x: " + Math.Round(tvec.Get<double>(0), 3).ToString() + "; y: " + Math.Round(tvec.Get<double>(1), 3).ToString() + "; z: " + Math.Round(tvec.Get<double>(2), 3).ToString() + "; roll: " + Math.Round((180 / Math.PI) * rvec.Get<double>(0), 3).ToString() + "; pitch: " + Math.Round((180 / Math.PI) * rvec.Get<double>(1), 3).ToString() + "; yaw: " + Math.Round((180 / Math.PI) * rvec.Get<double>(2), 3).ToString(); // ...

Рисунок 2 - Детектирование Aruco метки

Листинг 6 - Подготовленные данные для метода SolvePnP.

objPoints = new Mat(4, 1, MatType.CV_32FC3, new float[,] { { -(float)lenght_marker / 2, -(float)lenght_marker / 2, 0 }, { (float)lenght_marker / 2, -(float)lenght_marker / 2, 0 }, { (float)lenght_marker / 2, (float)lenght_marker / 2, 0 }, { -(float)lenght_marker / 2, (float)lenght_marker / 2, 0 } });

Рисунок 3 - Отображение полученных координат

Считать данные с промышленного оборудования и системы управления (используя инструментарий PCDK или «Интернета вещей»), а также координаты узловых точек траектории движения (с поддержкой не менее 10 точек);

Листинг 7 - Получение обновленных координат 3 мерного объекта.

float x_c = (float)distance_x + x_pose_drone; float y_c = (float)distance_y + y_pose_drone; float z_c = z_pose_drone; float size = lenght_marker / 2f; float size_2 = size / 3f;

Рисунок 4 - Элементы управления 3 мерным объектом

Листинг 8 - Динамическое обновление координат положения 3 мерного объекта.

private void button5_Click(object sender, EventArgs e) { if (takeoff.Text == "Land") { takeoff.Text = "TakeOFF"; z_pose_drone = 0f; } else { takeoff.Text = "Land"; z_pose_drone = (float)altitude.Value / 100f; } } private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) { x_pose_drone -= (float)step_flight.Value / 100f; } private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e) { tr_3D.add_yaw -= (float)(Math.PI * (double)angle.Value) / 180.0f; } private void altitude_ValueChanged(object sender, EventArgs e) { if (z_pose_drone > 0f) z_pose_drone = (float)altitude.Value / 100f; }

Реализовать нанесение мониторинговых данных поверх изображения с учетом схемы размещения виджетов. Реализовать отображение планируемой траектории движения в координатной системе, связанной с опорой робота;

Листинг 9 - Выставление камеры направленной в рабочую зону.

opengl1.Perspective(60f, (double)(640d / 480d), 0.01, 100.0); opengl1.LookAt(0, 0, distance_z / 2d, 0, 0, 0, 0, 1, 0); opengl1.MatrixMode(OpenGL.GL_MODELVIEW);

Листинг 10 - Отрисовка поверхностей 3 мерного объекта.

// Front opengl1.Color(1f, 0, 0); draw_point_correct(-size, size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, -size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(-size, -size, size_2, x_c, y_c, z_c);

Листинг 11 - Просчет поворотов по 3 осям координат точек.

internal class _3d_transform_point { public float angle_x { get; set; } public float angle_y { get; set; } public float angle_z { get; set; } public float add_yaw { get; set; } public float[] Transform_point(float[,] vec) { float[,] rotate_z = Multiplication(Get_rotation_z(), vec); float[,] rotate_x = Multiplication(Get_rotation_x(), rotate_z); float[,] rotate_y = Multiplication(Get_rotation_y(), rotate_x); return new float[] { rotate_y[0, 0], rotate_y[1, 0], rotate_y[2, 0] }; } private float[,] Get_rotation_x() => new float[,] { { 1f, 0f, 0f }, { 0f, (float)Math.Cos(angle_x), -(float)Math.Sin(angle_x) }, { 0f, (float)Math.Sin(angle_x), (float)Math.Cos(angle_x) }, }; private float[,] Get_rotation_y() => new float[,] { { (float)Math.Cos(angle_y), 0f, -(float)Math.Sin(angle_y) }, { 0f, 1f, 0f }, { (float)Math.Sin(angle_y), 0f, (float)Math.Cos(angle_y) }, }; private float[,] Get_rotation_z() => new float[,] { { (float)Math.Cos(angle_z + add_yaw), -(float)Math.Sin(angle_z + add_yaw), 0f }, { (float)Math.Sin(angle_z + add_yaw), (float)Math.Cos(angle_z + add_yaw), 0f }, { 0f, 0f, 1f}, }; private float[,] Multiplication(float[,] vec_1, float[,] vec_2) { float[,] Result = new float[vec_1.GetLength(0), vec_2.GetLength(1)]; for (int i = 0; i < vec_1.GetLength(0); i++) for (int j = 0; j < vec_2.GetLength(1); j++) for (int k = 0; k < vec_2.GetLength(0); k++) Result[i, j] += vec_1[i, k] * vec_2[k, j]; return Result; } }

Рисунок 5 - Финальный вид отрисоки 3 мерного объекта в соответствии с положением Aruco меток

Вывод

В ходе создания программы было написанно ПО для отображения вспомогательный данных в удобном 3 мерном пространстве, посредством OpenCV и OpenGL. Также получены навыки установки систем координат для Mocap систем. Исходные файлы проекта находятс на Github - https://github.com/petayyyy/OpenGl_Sharp/tree/master/Ing_progect_6_sem.

Приложение A

Листинг A-1 – программный код:

using System; using System.Windows.Forms; using System.Drawing; using OpenCvSharp; using OpenCvSharp.Extensions; using OpenCvSharp.Aruco; using Size = OpenCvSharp.Size; using SharpGL; using System.Drawing.Drawing2D; using System.Drawing.Imaging; using SharpGL.Enumerations; using System.Runtime.InteropServices; namespace Ing_progect_6_sem { public partial class Form1 : Form { OpenGL opengl1; private _3d_transform_point tr_3D = new _3d_transform_point(); private VideoCapture _capture; private Mat _image; float lenght_marker = 0.071f; //float lenght_marker = 0.105f; Mat objPoints; double distance_z = 0.5d; double distance_x = 0d; double distance_y = 0d; float x_pose_drone = 0f; float y_pose_drone = 0f; float z_pose_drone = 0f; bool is_video = false; bool is_cam = false; bool is_picture = false; Bitmap bmcube = new Bitmap(640, 480, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppRgb); ////Mat cam; //Mat cam_matrix = new Mat(3, 3, MatType.CV_32FC1, new float[,] { { 526.20408999f, 0.0f, 322.86735703f }, { 0.0f, 700.59290589f, 251.29673666f }, { 0.0f, 0.0f, 1.0f } }); //// Dist coef //Mat dis_coef = new Mat(14, 1, MatType.CV_32FC1, new float[] { 4.02650246e-01f, -2.54183201e+00f, 1.08918704e-03f, 1.31942157e-03f, 5.01528391e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f }); ////Mat dis_coef = new Mat(5, 1, MatType.CV_32FC1, new float[] { 4.02650246e-01f, -2.54183201e+00f, 1.08918704e-03f, 1.31942157e-03f, 5.01528391e+00f}); //Mat cam; Mat cam_matrix = new Mat(3, 3, MatType.CV_32FC1, new float[,] { { 1.35662728e+03f, 0.0f, 2.91998600e+02f }, { 0.0f, 1.37532524e+03f, 2.25387379e+02f }, { 0.0f, 0.0f, 1.0f } }); // Dist coef Mat dis_coef = new Mat(14, 1, MatType.CV_32FC1, new float[] { -1.32575155e+00f, -7.35188200e+00f, 4.29782934e-02f, 7.66436446e-02f, 5.18928027e+01f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f, 0.00000000e+00f }); public Form1() { InitializeComponent(); Main_picture.Image = new Bitmap(640, 480); Load += Form1_Load; Closed += Form1_Closed; opengl1 = openGLControl1.OpenGL; objPoints = new Mat(4, 1, MatType.CV_32FC3, new float[,] { { -(float)lenght_marker / 2, -(float)lenght_marker / 2, 0 }, { (float)lenght_marker / 2, -(float)lenght_marker / 2, 0 }, { (float)lenght_marker / 2, (float)lenght_marker / 2, 0 }, { -(float)lenght_marker / 2, (float)lenght_marker / 2, 0 } }); } private void Form1_Closed(object sender, EventArgs e) { try { if (is_video ¦¦ is_cam) _capture.Release(); timer1.Stop(); } catch { } } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { _image = new Mat(); timer1.Start(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { try { DialogResult res = openFileDialog1.ShowDialog(); if (res == DialogResult.OK) { if (openFileDialog1.FileName.Contains(".mp4") ¦¦ openFileDialog1.FileName.Contains(".avi")) { _capture = new VideoCapture(openFileDialog1.FileName); //_capture = new VideoCapture(_videoFile); is_video = true; } else { _image = new Mat(openFileDialog1.FileName); Main_picture.Image = OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(_image); is_picture = true; } } else MessageBox.Show("Error, you don't take any file."); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); MessageBox.Show("Error, your file have incorrect type. You must take .png, .jpg or .bmp."); } } public Mat convert_array(Point2f[] fff) { float[,] point = new float[,] { { fff[0].X, fff[0].Y }, { fff[1].X, fff[1].Y }, { fff[2].X, fff[2].Y }, { fff[3].X, fff[3].Y } }; Mat point_pix = new Mat(4, 2, MatType.CV_32F, point); return point_pix; } public void draw_point_correct(float x, float y, float z, float xx, float yy, float zz) { float[] ff = tr_3D.Transform_point(new float[,] { { x }, { y }, { z } }); opengl1.Vertex(ff[0] + xx, ff[1] + yy, ff[2] + zz); } private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { try { if (is_video) { _capture.Read(_image); if (_image.Empty()) { Restart_but.Text = "Restart video"; is_video = false; } } else if (is_cam && _capture.IsOpened()) { _capture.Read(_image); } } catch { if (is_video) { Restart_but.Text = "Restart video"; is_video = false; } else if (is_cam) { Start_cam_but.Text = "Restart camera"; is_cam = false; } } if (is_picture ¦¦ is_video ¦¦ is_cam) { bool is_work = false; // Start working with image here => Mat rr = _image.Resize(new Size(640, 480)); //Mat work_flow = new Mat(); //Cv2.Undistort(rr, work_flow, cam_matrix, dis_coef, cam_matrix); Mat work_flow = rr.Clone(); Mat out_flow = work_flow.Clone(); // BGR to GRAY Cv2.CvtColor(work_flow, work_flow, ColorConversionCodes.BGR2GRAY); // blur Cv2.GaussianBlur(work_flow, work_flow, new OpenCvSharp.Size(11, 11), 0); // Parameters foe Aruco Dictionary ff = CvAruco.GetPredefinedDictionary(PredefinedDictionaryName.Dict6X6_1000); var detectorParameters = DetectorParameters.Create(); detectorParameters.CornerRefinementMethod = CornerRefineMethod.Subpix; //detectorParameters.CornerRefinementMethod = CornerRefineMethod.None; detectorParameters.CornerRefinementWinSize = 9; // Detect Aruco and draw it CvAruco.DetectMarkers(work_flow, ff, out Point2f[][] corners_markers, out int[] id_markers, detectorParameters, out Point2f[][] ref_markers); CvAruco.DrawDetectedMarkers(out_flow, corners_markers, id_markers, Scalar.Crimson); if (id_markers.Length > 0) { for (int i = 0; i < id_markers.Length; i++) { if (id_markers[i] == 100) { is_work = true; Mat rvec = new Mat(); Mat tvec = new Mat(); Cv2.SolvePnP(objPoints, convert_array(corners_markers[i]), cam_matrix, dis_coef, rvec, tvec); //Cv2.DrawFrameAxes(out_flow, cam_matrix, dis_coef, rvec, tvec, 0.3f); distance_z = tvec.Get<double>(2); distance_x = tvec.Get<double>(0); distance_y = -tvec.Get<double>(1); tr_3D.angle_x = (float)rvec.Get<double>(0); tr_3D.angle_y = (float)rvec.Get<double>(1); tr_3D.angle_z = (float)-rvec.Get<double>(2); debug_1.Text = "Marker pose is x: " + Math.Round(tvec.Get<double>(0), 3).ToString() + "; y: " + Math.Round(tvec.Get<double>(1), 3).ToString() + "; z: " + Math.Round(tvec.Get<double>(2), 3).ToString() + "; roll: " + Math.Round((180 / Math.PI) * rvec.Get<double>(0), 3).ToString() + "; pitch: " + Math.Round((180 / Math.PI) * rvec.Get<double>(1), 3).ToString() + "; yaw: " + Math.Round((180 / Math.PI) * rvec.Get<double>(2), 3).ToString(); // Draw opengl Mat rre = out_flow.Resize(new Size(480, 390)); Bitmap bmcam = BitmapConverter.ToBitmap(rre); opengl1.Clear(OpenGL.GL_COLOR_BUFFER_BIT ¦ OpenGL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT); opengl1.MatrixMode(OpenGL.GL_PROJECTION); opengl1.LoadIdentity(); //opengl1.Perspective(50f, (double)bmcam.Width / (double)bmcam.Height, 0.01, 100.0); opengl1.Perspective(60f, (double)(640d / 480d), 0.01, 100.0); //opengl1.Scale(1, 1, 1); opengl1.LookAt(0, 0, distance_z / 2d, 0, 0, 0, 0, 1, 0); opengl1.MatrixMode(OpenGL.GL_MODELVIEW); opengl1.Begin(OpenGL.GL_QUADS); float x_c = (float)distance_x + x_pose_drone; float y_c = (float)distance_y + y_pose_drone; float z_c = z_pose_drone; float size = lenght_marker / 2f; float size_2 = size / 3f; // Front //opengl1.Color(1f, 1f, 1f); opengl1.Color(1f, 0, 0); draw_point_correct(-size, size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, -size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(-size, -size, size_2, x_c, y_c, z_c); // Backford //opengl1.Color(1f / 4f, 1f / 4f, 1f / 4f); opengl1.Color(1f / 4f, 0f, 0f); draw_point_correct(-size, size, -size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, size, -size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, -size, -size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(-size, -size, -size_2, x_c, y_c, z_c); // Right //opengl1.Color(1f / 3f, 1f / 3f, 1f / 3f); opengl1.Color(1f / 3f, 0f, 0f); draw_point_correct(size, size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, size, -size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, -size, -size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, -size, size_2, x_c, y_c, z_c); // Left //opengl1.Color(1f / 3f, 1f / 3f, 1f / 3f); opengl1.Color(1f / 3f, 0f, 0f); draw_point_correct(-size, size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(-size, size, -size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(-size, -size, -size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(-size, -size, size_2, x_c, y_c, z_c); // Up //opengl1.Color(1f / 2f, 1f / 2f, 1f / 2f); opengl1.Color(1f / 2f, 0f, 0f); draw_point_correct(-size, size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, size, -size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(-size, size, -size_2, x_c, y_c, z_c); // Down //opengl1.Color(1f / 2f, 1f / 2f, 1f / 2f); opengl1.Color(1f / 2f, 0f, 0f); draw_point_correct(-size, -size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, -size, size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(size, -size, -size_2, x_c, y_c, z_c); draw_point_correct(-size, -size, -size_2, x_c, y_c, z_c); opengl1.End(); opengl1.Flush(); Rectangle rec = new Rectangle(0, 0, 480, 390); openGLControl1.DrawToBitmap(bmcube, rec); bmcube.MakeTransparent(Color.Black); var graphics = Graphics.FromImage(bmcam); graphics.CompositingMode = CompositingMode.SourceOver; if (bmcube != null) { bmcube.MakeTransparent(Color.Black); graphics.DrawImage(bmcube, 0, 0); } Main_picture.Image = bmcam; Main_picture.Refresh(); //debug_2.Text = opengl1.RenderContextProvider.Width.ToString() + opengl1.RenderContextProvider.Height.ToString(); debug_2.Text = "Drone pose is x: " + Math.Round(x_c, 3).ToString() + "; y: " + Math.Round(y_c, 3).ToString() + "; z: " + Math.Round(z_c, 3).ToString() + "; yaw: " + Math.Round(tr_3D.add_yaw, 3).ToString(); } } } if (!is_work) { //// Draw image on picturebox Mat rre = out_flow.Resize(new Size(480, 390)); Main_picture.Image = BitmapConverter.ToBitmap(rre); Main_picture.Refresh(); } } else return; } private void Restart_but_Click(object sender, EventArgs e) { if (Restart_but.Text == "Restart video") { _capture = new VideoCapture(openFileDialog1.FileName); Restart_but.Text = "Refresh"; } else { is_cam = false; is_video = false; is_picture = false; Start_cam_but.Enabled = true; Open_but.Enabled = true; z_pose_drone = 0f; x_pose_drone = 0f; y_pose_drone = 0f; distance_z = 0f; distance_y = 0f; distance_z = 0.5f; takeoff.Text = "TakeOFF"; Graphics graphics = Graphics.FromImage(Main_picture.Image); graphics.FillRectangle(Brushes.White, new Rectangle(0, 0, Main_picture.Image.Width, Main_picture.Image.Height)); Main_picture.Refresh(); try { _capture.Release(); } catch { } } } private void Start_cam_but_Click(object sender, EventArgs e) { is_cam = true; Open_but.Enabled = false; _capture = new VideoCapture(1); _capture.Open(1); //_capture = new VideoCapture(0); //_capture.Open(0); } private void openGLControl1_OpenGLDraw(object sender, SharpGL.RenderEventArgs args) { } private void button5_Click(object sender, EventArgs e) { if (takeoff.Text == "Land") { takeoff.Text = "TakeOFF"; z_pose_drone = 0f; } else { takeoff.Text = "Land"; z_pose_drone = (float)altitude.Value / 100f; } } private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) { x_pose_drone -= (float)step_flight.Value / 100f; } private void button4_Click(object sender, EventArgs e) { x_pose_drone += (float)step_flight.Value / 100f; } private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { y_pose_drone += (float)step_flight.Value / 100f; } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { y_pose_drone -= (float)step_flight.Value / 100f; } private void altitude_ValueChanged(object sender, EventArgs e) { if (z_pose_drone > 0f) z_pose_drone = (float)altitude.Value / 100f; } private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e) { tr_3D.add_yaw -= (float)(Math.PI * (double)angle.Value) / 180.0f; } private void button6_Click(object sender, EventArgs e) { tr_3D.add_yaw += (float)(Math.PI * (double)angle.Value) / 180.0f; } } }